# Zebra MC3400 vs Honeywell CK62 — porównanie terminali nowej generacji

W 2026 roku dwie największe marki rugged mobile computingu — Zebra Technologies i Honeywell — wypuściły na rynek następców swoich bestsellerowych terminali z fizyczną klawiaturą. Zebra MC3400 zastępuje serię MC3300x, Honeywell CK62 dołącza do nowej rodziny CK6X obok flagowca CK67. Ciekawostka: oba modele opierają się na tym samym procesorze Qualcomm QCS4490 i obie firmy deklarują 5 generacji aktualizacji Android (14→18). Mimo identycznego serca — różnią się znacząco w peryferiach, wytrzymałości i cenie.

W tym artykule porównuję oba modele i wskazuję, dla jakich aplikacji magazynowych który z nich jest lepszym wyborem.

## Specyfikacja side-by-side

| Parametr | Zebra MC3400 | Honeywell CK62 |

|---|---|---|

| Procesor | Qualcomm QCS4490, 2,4 GHz | Qualcomm QCS4490, 2,4 GHz |

| RAM / Flash | 4–6 GB / 64–128 GB | 8 GB / 128 GB |

| System | Android 14 → 18 | Android 14 → 18 |

| Wi-Fi | Wi-Fi 6E triband | Wi-Fi 6E triband 2×2 MU-MIMO |

| Skaner — top | SE58 do 30,5 m | FlexRange XLR do 24 m |

| Klawiatury | 29 / 38 / 47 klawiszy | 38 / 47 klawiszy |

| Bateria | 7 000 mAh, hot-swap | 7 000 mAh, hot-swap, Quick Charge 3.0 |

| Klasa ochrony | IP65 + IP67 | IP65 |

| Upadki na beton | 2,4 m | 1,8 m |

| Waga (gun) | 528 g | 440 g |

| Cena netto od | 4 561 zł | 5 759 zł |

| Liczba konfiguracji | 14 | 3 |

## To samo serce, inne podejście do peryferiów

Najciekawsze w tym porównaniu jest to, że na poziomie chipsetu i platformy systemowej oba terminale są praktycznie identyczne — Qualcomm QCS4490, Wi-Fi 6E, Android 14→18. To rzadki przypadek, gdy konkurenci synchronicznie aktualizują flotę.

Różnice zaczynają się przy peryferiach. Zebra postawiła na dywersyfikację (14 wariantów: 3 silniki skanera × 3 klawiatury × kilka opcji pamięci), Honeywell na standaryzację (3 warianty, ale każdy z 8 GB RAM w standardzie). Najtańsza konfiguracja MC3400 kosztuje 4 561 zł netto i jest absolutnym liderem cenowym w klasie. CK62 startuje od 5 759 zł.

## Skaner — kluczowa różnica praktyczna

Tu modele idą zupełnie inną drogą. MC3400 oferuje trzy silniki: SE55 Advanced Range (do 12,2 m, w wariancie bazowym), SE4770 Standard Range (1,5 m, retail i kompletacja półkowa) oraz SE58 Extended Range z zasięgiem do 30,5 metra — rekord w segmencie mid-range. CK62 ma dwa: S0703 Standard Range (do 50 cm) i FlexRange XLR z zasięgiem do 24 m. FlexRange XLR ma jednak zoptymalizowaną optykę pod kody DPM (Direct Part Marking — kody trawione w metalu), co jest ważne w produkcji motoryzacyjnej i lotniczej.

W praktyce: w magazynie z regałami do 6 m oba modele zdają egzamin (MC3400 wygrywa ceną), w magazynie wysokiego składowania powyżej 24 m wybór sprowadza się do jednego: tylko MC3400 z SE58 sięga do 30 metrów bez drabiny.

## Wytrzymałość — Zebra ma obiektywną przewagę

MC3400 ma IP65 + IP67 (zanurzenie do 1 m przez 30 minut, można myć pod bieżącą wodą), CK62 — IP65 (tylko strumień wody, bez zanurzenia). MC3400 wytrzymuje upadki z 2,4 m na beton, CK62 z 1,8 m. To różnica między „spadnie z wózka widłowego" a „nie spadnie". 4 000 cykli tumble z 1 m vs 3 000 cykli z 0,5 m — znów Zebra ma przewagę.

Czy CK62 jest „za słaby"? Nie — IP65 i upadki 1,8 m to nadal klasa rugged enterprise. Ale jeśli porównujemy specyfikacje 1:1 — Zebra obiektywnie wygrywa.

## Ergonomia — gdzie wygrywa CK62

Honeywell odrobił lekcję z ergonomii. CK62 waży 440 g, MC3400 w wariancie Gun 528 g. Różnica 88 gramów wydaje się symboliczna, ale przy 8-godzinnej zmianie z terminalem trzymanym 70% czasu w jednej ręce — to realna redukcja zmęczenia nadgarstka. CK62 ma też podświetloną klawiaturę w standardzie (w MC3400 opcja).

MC3400 odpowiada wariantem Straight Shooter (prosta obudowa bez uchwytu pistoletowego), który waży 442 g — czyli prawie tyle co CK62. Wybór formatu zależy od profilu pracy: gun do skanowania ciągłego, straight do pracy z klawiaturą.

## Akcesoria i kompatybilność z poprzednikami

MC3400 ma pełną kompatybilność wsteczną z MC3300x — baterie, stacje dokujące, ładowarki i holstery z poprzedniej generacji pasują bez zmian. Dla firmy migrującej z MC3300x to oszczędność do 30% kosztów wdrożenia (50 starych stacji ładowania zostaje, wymieniasz tylko terminale).

CK62 dzieli baterie i ładowarki z CK67 — dla firm z mieszaną flotą CK62+CK67 to spory plus. Nie ma natomiast kompatybilności z poprzednikiem CK65.

## Cena — najpopularniejsze konfiguracje

| Konfiguracja | Cena netto |

|---|---|

| MC3400 SE55, 38 kl., 4/64 GB | 4 561 zł |

| MC3400 SE58 (30 m), 38 kl., 6/64 GB | 5 444 zł |

| MC3400 SE58 + 6/128 GB + kamera | 5 734 zł |

| CK62 SR, 38 klawiszy | 5 759 zł |

| CK62 FlexRange XLR (24 m), 38 kl. | 7 384 zł |

Najtańszy MC3400 jest o ok. 1 200 zł tańszy od najtańszego CK62. Topowy MC3400 z SE58 i kamerą cenowo zbliżony do CK62 SR, ale oferuje 6× większy zasięg skanera. Przy flocie 50 sztuk różnica cen to ok. 60 000 zł — wystarczy by sfinansować rok wsparcia serwisowego.

## Dla jakich aplikacji który terminal

Wybierz Zebra MC3400, jeśli:

Migrujesz z MC3300x — kompatybilność akcesoriów oszczędza koszty wdrożenia

Masz magazyn wysokiego składowania (>10 m) — SE58 zasięg 30,5 m to realna przewaga

Liczy się cena bazowa — najtańsza konfiguracja tańsza o ~1 200 zł

Praca w warunkach mokrych (myjnia produktów, transport żywności) — IP67

Częste upadki (rampa, wózek widłowy, beton) — drop 2,4 m

Konfiguracje i ceny: karta produktu Zebra MC3400. TAKMA jest autoryzowanym partnerem Zebra Technologies oraz autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, z 14 konfiguracjami dostępnymi w Polsce.

Wybierz Honeywell CK62, jeśli:

Operatorzy pracują 8–12 godzin z terminalem w ręce — 88 g mniej na nadgarstku ma znaczenie

Masz produkcję z DPM (kody trawione w metalu) — FlexRange XLR ma lepszą optykę

Korzystasz z platformy Honeywell Mobility Edge (CK67, EDA51)

Standardowo chcesz 8 GB RAM bez płacenia za upgrade

Masz mieszaną flotę CK62+CK67 — wspólne baterie i ładowarki

Pełna specyfikacja i ceny netto: karta Honeywell CK62.

## Podsumowanie — który wygrywa?

W większości scenariuszy magazynowych w Polsce Zebra MC3400 wygrywa stosunkiem cena/wydajność. Niższa cena bazowa, większy zasięg skanera (SE58 30,5 m), lepsza wodoodporność (IP67) i wyższa wytrzymałość na upadki to przewagi obiektywnie mierzalne. Dla firmy migrującej z MC3300x — wybór bezdyskusyjny.

Honeywell CK62 wygrywa w niszowych aplikacjach: wagi (długie zmiany, ergonomia), DPM (motoryzacja, lotnictwo) oraz tam, gdzie firma już mocno zainwestowała w ekosystem Honeywell.

Realny wybór najczęściej zapada nie na podstawie specyfikacji, ale istniejącej infrastruktury: jeśli masz 200 stacji MC3300x — kupujesz MC3400. Jeśli masz 100 CK67 — kupujesz CK62.

Sprzęt obu marek można kupić u autoryzowanych partnerów Zebra Technologies i Honeywell Productivity Solutions w Polsce. TAKMA jest autoryzowanym partnerem Zebra oraz autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym — oferuje pełną gamę konfiguracji obu producentów wraz z naprawami w kraju i integracją z systemami WMS.